Électronique 1

1.	Diode	3

2.	Diode Zener	4

2.1.	Exemples d’exercices	4

2.1.1.	Tension aux bornes de ZZ	4

2.1.2.	Calcul de VZ pour différents courants	4

2.1.3.	Calcul des courants dans RL	5

2.1.4.	Calcul des valeurs possibles de RL	5

2.2.	Exemples d’exercices avec T°	5

3.	Alimentation régulée	6

3.1.	Étapes de résolution	6

3.1.1.	Trouver la valeur de crête de la tension appliquée au primaire	6

3.1.2.	Appliquer le ratio du transformateur pour avoir VPin	6

3.1.3.	Trouver VPout	6

3.1.4.	Trouver le courant dans RL (IRL)	6

3.1.5.	Trouver la tension résiduelle (VR)	6

3.1.6.	Trouver le condensateur adapté	6

3.2.	Exemple de double alternance en pont	7

3.2.1.	Transformation et calculs eff/peak	7

3.2.2.	Tension inverse de claquage des diodes	7

3.2.3.	Tension résiduelle acceptable et courant dans la charge	7

3.2.4.	Lissage de la tension	7

4.	Transistors NPN	8

4.1.	Étapes de résolution	8

4.1.1.	Tension à la base (VB)	8

4.1.2.	Tension à l’émetteur (VE)	8

4.1.3.	Courant à l’émetteur (iE)	8

4.1.4.	Courant au collecteur (iC) et max (iCmax)	8

4.1.5.	Tension aux bornes de la résistance du collecteur (URC)	8

4.1.6.	Tension VCE	8

4.1.7.	Point de fonctionnement idéal	8

5.	Théorie	9

5.1.	L’atome	9

5.1.1.	Couche de valence	9

5.1.2.	Semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques	9

5.2.	La diode	10

5.2.1.	Sens direct et inverse	10

5.2.2.	Diode Zener	10

5.3.	Alimentation régulée	10

5.3.1.	Transformateur	10

5.3.2.	Redresseur	10

6.	Symboles	12

6.1.	Diodes	12

6.1.1.	Diode classique	12

6.1.2.	Diode Zener	12

6.1.3.	Diode électroluminescente (LED)	12

6.1.4.	Photodiode	12

6.1.5.	Octocoupleur	12

6.1.6.	Diode laser	12

6.1.7.	Varistor	12

6.2.	Transistors	12

6.2.1.	NPN & PNP	12

6.2.2.	Amplificateur	12

6.2.3.	JFET (Junction Field Effect Transistor)	12

6.2.4.	MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)	13

6.2.5.	IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)	13

6.2.6.	Thyristor	13

6.2.7.	Triac	13

# Diode

Dans le circuit ci-contre, sachant que les diodes sont en silicium, on peut calculer que :

i=E-1,4R1+R2

R1+R2=E-1,4i

UR=R .i

PD=0,7 .i

# Diode Zener

Montées en sens inverse, les diodes Zener laissent passer le courant. Pour une large variété de courants inverses qui les traversent, elles maintiennent une tension relativement stable appelée tension Zener (VZ).

Les diodes Zener ont un courant Zener minimum (IZmin) en-dessous duquel elle ne régule pas, et un courant Zener maximum (IZmax) au-delà duquel elles claquent.

Dans le circuit ci-dessous, la diode Zener régule la tension aux bornes de la charge RL.

Le schéma équivalant d’une diode Zener est repris ci-contre. Les valeurs de la résistance interne ZZ et de la barrière de potentiel U sont invariables.

VZ=URL               URS=E-VZ

UZZ=iZ .  ZZ        U=VZ-UZZ

VZ=U+iZ .  ZZ

iRL=iRS-iZ         iRS=iRL+iZ

## Exemples d’exercices

### Tension aux bornes de ZZ

Si VZ = 6,7 V @ 30 mA et que ZZ = 10 Ω :

UZZ=10 . 0,03=0,3 V

U=6,7- 0,3=6,4 V

### Calcul de VZ pour différents courants

Tension Zener pour un courant IZmin de 1 mA :

VZmin=6,4+0,001 .  10=6,41 V

Tension Zener pour un courant IZmax de 60 mA :

VZmax=6,4+0,06 .  10=7 V

On sait donc que 6,41 V < VZ < 7 V.

### Calcul des courants dans RL

Sachant que 	pour IZmin = 1 mA, 	on a une VZmin=6,41 V ; 
et que 		pour IZmax = 60 mA, 	on a une VZmax=7 V ;
si on a une RS = 180 Ω et une E = 24 V :

IZmin=1 mA : URS=24-6,41=17,59 V

iRS=17,59180=97,722 mA        →     iRL=97,722-1=96,722 mA

IZmax=60 mA : URS=24-7=17 V

iRS=17180=94,444 mA        →     iRL=94,444-60=34,444 mA

### Calcul des valeurs possibles de RL

RLmin=6,410,09672=72,4 Ω            RLmax=70,03444=203,2 Ω

Si on met une résistance inférieure à 72,4 Ω, trop de courant passera dans la RL et la diode Zener ne pourra pas réguler correctement. Si on met une résistance supérieure à 203,2 Ω, le courant IZmax sera dépassé, et la diode Zener claquera.

72,4 Ω<RL<203,2 Ω

## Exemples d’exercices avec T°

«  Une diode Zener possède les spécifications suivantes: VZ = 6,8V à 25°C et TC = +0,04%/°C. Déterminer la tension Zener à 70°C. »

6,8+0,04∙70-25100∙6,8

→   6,8+1,8100∙6,8=6,922 V

# Alimentation régulée

|  | VPout | TIC | fout |
| --- | --- | --- | --- |
| simple alternance | VPin-0,7 | VPin+0,7 | fin |
| double alt. prise. méd. | VPin2-0,7 | VPin+0,7 | 2∙fin |
| double alt. en pont | VPin-1,4 | VPin+0,7 | 2∙fin |

## Étapes de résolution

### Trouver la valeur de crête de la tension appliquée au primaire

P = peak (crête)

EP=Eeff.2

### Appliquer le ratio du transformateur pour avoir VPin

VPin =EP . ratio

### Trouver VPout

(Voir tableau ci-dessus)

### Trouver le courant dans RL (IRL)

iRL=VPoutRL

### Trouver la tension résiduelle (VR)

VR=VPout.taux~

/!\ VR = « tension résiduelle », pas « tension sur RL » ; la tension sur RL est VPout /!\

### Trouver le condensateur adapté

C=iRf.VR

/!\ Attention à adapter la fréquence (voir tableau, mais x2 en général) /!\

## Exemple de double alternance en pont

Pour RL = 1k Ω et acceptant un taux d’ondulation max de 1 %, trouver URL et la valeur du condensateur C.

### Transformation et calculs eff/peak

Vin eff=23010=23 V        VPin=23 . 2=32,527 V

VPout=32,527-1,4=31,127 V       Vout eff=31,1272=22,01 V

### Tension inverse de claquage des diodes

TIC=32,527+0,7=33,23 V

### Tension résiduelle acceptable et courant dans la charge

VR=31,127 . 0,01=0,31127 V

iRL=31,127 1000=0,0311 A

### Lissage de la tension

fout=2 . 60=120 Hz         C=0,0311120.0,31127=833,33 µF

# Transistors NPN

Nous n’utiliserons que les transistors à polarisation par pont diviseur de tension.

## Étapes de résolution

### Tension à la base (VB)

VB=VCCR2R1+R2

### Tension à l’émetteur (VE)

VE=VB-0,7

### Courant à l’émetteur (iE)

iE=VERE

### Courant au collecteur (iC) et max (iCmax)

iC=ββ+1∙iE              iCmax=VCCRE+RC

### Tension aux bornes de la résistance du collecteur (URC)

URC=iC .RC

### Tension VCE

VCE=VCC-URC-VE

### Point de fonctionnement idéal

Le point idéal est à     VCC2    et     iCmax2

# Théorie

## L’atome

Un atome est composé d’un noyau et d’électrons (e-). Son noyau est composé de neutrons et de protons (p+). L’électron a une charge électrique négative, le proton a une charge électrique positive. Le neutron n’a pas de charge électrique. De base, il y a exactement le même nombre d’électrons que de protons dans un atome : il est électriquement neutre.

### Couche de valence

Les e- gravitent autour du noyau sur plusieurs couches. La dernière est appelée couche de valence.

Pour les semi-conducteurs, la couche de valeur comporte 4 électrons. Le silicium (14Si) et le germanium (32Ge) présentent cette caractéristique. La couche de valence d’un matériau est stable si elle contient 8 électrons. Sachant cela, on peut donc former des cristaux de grande stabilité avec le silicium et le germanium.

Seuls les électrons de la couche de valence sont déplaçables. En déplaçant des électrons d’une couche de valence à une autre via un apport d’énergie (lumière, chaleur…), il y a une restitution d’énergie (électrique). L’électron qui part laisse un trou (une place pour un autre) et en passant à côté d’un trou plus loin, il est recombiné.

### Semi-conducteurs intrinsèques et extrinsèques

Un semi-conducteur intrinsèque est pur ; il ne contient qu’un seul type d’atome. On y trouve autant de trous que d’électrons libres. Un apport de chaleur, par exemple, crée du mouvement : les électrons passent de trous en trous.

Un semi-conducteur extrinsèque contient des impuretés. On dit qu’il est dopé par une autre substance afin de lui conférer des propriétés intéressantes :

- On dope le silicium ou le germanium avec de l’arsenic (33As) ou de l’antimoine (51Sb) pour créer un semi-conducteur de type N  un électron de valence reste libre, il y a formation d’un ion + : il y a conduction des charges négatives.

- On dope le silicium ou le germanium avec de l’indium (49In), du bore (5B),  ou de du gallium (31Ga) pour créer un semi-conducteur de type P  il manque un électron de valence, il y a formation d’un ion - : il y a conduction des charges positives.

## La diode

La diode est formée par l’union d’un semi-conducteur de type N et un de type P. La zone de contact entre les deux semi-conducteurs dopés s’appelle la jonction. L’épaisseur de la jonction dépend du dopage des semi-conducteurs : dopage fort = barrière plus étroite ; dopage faible = barrière plus large.

Les électrons libres de la région N vont être diffusés vers les trous de la région P. Le matériau n’est plus dopé à la jonction, il y a une stabilité. En plein milieu de la jonction, on trouve une zone de déplétion qui se comporte comme un semi-conducteur intrinsèque.

### Sens direct et inverse

Quand les électrons arrivent à la région de type N (sens réel), ils poussent les électrons libres vers les trous de la région P. S’il y a assez de tension (0,7 V pour une diode en silicium et 0,3 V pour une diode en germanium), les électrons passent la barrière de potentiel et la diode devient conductrice : on est dans le sens direct (ou « passant »). Il y un courant maximal à ne pas dépasser ; au-delà de celui-ci, la diode fond.

Quand les électrons arrivent à la région de type P (sens réel), il y agrandissement de la zone de déplétion. C’est le sens bloquant/inverse, la diode est bloquée. Il y une tension maximale à ne pas dépasser ; au-delà de celle-ci, la diode claque.

### Diode Zener

Une diode Zener est une diode optimisée pour fonctionner dans la zone de claquage. Elle a un effet de régulation de la tension quand elle est montée en sens inverse.

Elle exploite le phénomène d'avalanche réversible et peut fonctionner dans les 3 régions : directe, inverse et claquage.

La tension de claquage d'une diode Zener peut être ajustée en contrôlant le dopage de celle-ci. Elle peut atteindre des tensions inverses de claquage (TIC) de 2 V jusqu'à 1000 V.

## Alimentation régulée

La tension secteur étant une tension alternative (AC) sinusoïdale de 220 Veff à 50 Hz, plusieurs étapes sont nécessaires afin d'obtenir une tension continue (DC) régulée.

### Transformateur

Un transformateur permet de modifier la tension et l'intensité d'un courant électrique en un courant électrique de tension et d'intensité différentes.

### Redresseur

Grâce à leur capacité à conduire le courant dans un sens et à le bloquer l’autre, les diodes sont utilisées dans des circuits de redressement. Durant l'alternance positive de la tension d'entrée, la tension de sortie est identique à l'alternance d'entrée. Durant l'alternance négative de la tension d'entrée, la tension et le courant de sortie sont nuls.

# Symboles

## Diodes

### Diode classique

### Diode Zener

### Diode électroluminescente (LED)

### Photodiode

### Octocoupleur

= LED + Photodiode

### Diode laser

### Varistor

## Transistors

### NPN & PNP

### Amplificateur

### JFET (Junction Field Effect Transistor)

G = gate/grille ; S = source ; D = drain

En fonctionnement normal :

Tension entre le drain et la source VDS > 0

Tension entre la grille et la source VGS < 0

### MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

### IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

### Thyristor

### Triac

= deux thyristors